21 ноября 2008

Открытый урок для слушателей курсов АКИПКРО

Урок 21-22          Тема: Сверлильный станок, как

технологическая машина.                                   2 час

Цели: предметная – обеспечить применение учащимися знаний и способов деятельности, содействовать осознанию учащимися ценности  изучаемого предмета

развивающая- создать условия для развития познавательных интересов.

воспитательная - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности.

Литература: Учебник «Технология» для 5 класса  авторов

П.С. Самородский, В.Д. Симоненко,

А.Т. Тищенко (М.: Издательский центр

«Вентана-Граф» 2002г.)

Межпредметные связи:   математика, русский язык, рисование, природоведение.

Тип урока: комбинированный урок

Оборудование: верстак, сверлильные станок, сверла, ножовки,           лобзик, чертежные принадлежности.

Структура урока.

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала

- Изучение нового  программного материала.

- Практическая часть урока.

- Подведение итогов урока.

###### Ход урока

  - Организационный момент.

  - Повторение пройденного  материала

На прошлом уроке вы изучили одну из технологических операций.

Вопрос: как называется эта технологическая операция?

Ответ: сверление

Правильно, сейчас небольшая проверочная работа на закрепление пройденной темы.

Дежурные раздайте карточки и чистые листочки для написания работы. Время работы, 3 минуты. Будьте внимательны.

Карточка – задание:

- Назовите элементы спирального сверла:

2. Перечислите название известных вам сверл

(нумерация справа налево):

По окончанию отведенного времени, дежурные соберите карточки и выполненные задания.

3. Изучение нового программного материала

Мы продолжаем изучение темы связанной с технологической операцией сверление. Сегодня вы познакомитесь и научитесь выполнять эту операцию на сверлильном станке.

Сверлильные станки. Наибольшее распространение в школьных мастерских имеют одношпиндельные вертикальные настольно-сверлильные станки модели 2М112 и НС 12. Станок – технологическая машина предназначенная для изменения формы и размеров различных материалов: древесины, металлов, пластмасс и др. На рисунке изображен общий вид станка и название  основных его элементов и его кинематическая схема. (Зарисовываете в тетрадь)

Основные технические характеристики станка 2М112

Мощность электродвигателя, кВт                          0,55

Частота вращения шпинделя, мин-                     450...4500

Расстояние шпинделя до рабочего стола, мм    20…400

Наибольший ход шпинделя, мм                              100

Число скоростей шпинделя                                        5

Размер стола, мм                                                     250Х250

Масса станка, кг                                                         120

Основанием  станка служит чугунная плита 1. Передняя ее часть образует рабочий стол. На задней части плиты имеется опорная площадка  с кронштейном. По продольному направляющему пазу колонны перемещаются шпиндельная бабка со сверлильным патроном 2. На ее корпусе размещены детали механизма главного движения: подмоторная плита с электродвигателем  и устройством регулировки, ведущий  и ведомый  шкивы с клиновидным ремнем 4, защитный кожух.

Подготовка и настройка сверлильного станка для работы необходимы для выполнения намеченных операций по обработке отверстий. В подготовку станка к работе входят: установка шпиндельной головки станка по высоте и ее закрепление; установка и надежное закрепление режущего инструмента в патроне или шпинделе станка; установка и закрепление обрабатываемой детали на столе станка с помощью прихватов, прижимных планок, в тисках или в приспособлении, обеспечивающие совпадение осей инструмента и обрабатываемого отверстия. Сверло закрепляют в сверлильном патроне. При креплении сверла в патрон надо следить за тем, чтобы его хвостовик достиг дна отверстия патрона.

Перед установкой и закреплением детали производится настройка станка. Она состоит в регулировке ременной передачи на заданную частоту вращения шпинделя.

Приемы сверления. До сверления заготовок из древесины нужно отметить и  наколоть шилом центр обрабатываемого отверстия. Эта операция гарантирует правильное положение сверла при сверлении. В начале сверления вращающееся сверло осторожно приближают к отметке. Сверлят отверстие с равномерной подачей. При сверлении глубоких отверстий сверло периодически вынимают из отверстия для удаления стружки. При засорении канавок сверла увеличивается трение между сверлом и стенками отверстия, сверло нагревается и может сломаться.

Сверление сквозных отверстий имеет свои особенности. Когда сверло подходит к выходу из отверстия, осевая сила уменьшается, но резко возрастает вращающий момент, и, значит, должна быть уменьшена подача. Если подачу не уменьшить, то сверло может вырвать большой слой заготовки..

ЗАПОМНИТЕ. На станке можно работать только в защитных очках; перед его включением необходимо проверить надежность закрепления защитного кожуха, инструмента в патроне, самого патрона в конусе шпинделя, исправность пусковых кнопок и кнопки аварийной остановки.

Вы познакомились со сверлильным станком, на котором вы будете работать. Чем сложнее изделие вы будете изготавливать, тем больше отверстий  необходимо будет выполнить в заготовке.

Сейчас, каждый ученик, должен овладеть практическими навыками по включения и выключения станка и сверления отверстия в древесине.

Вопрос:  перед сверлением древесины, место сверления намечают каким инструментом?

Ответ:  шилом.

Каждый ученик выполняет включение и выключение станка, и сверление фанерной заготовки.  (Указывать на ошибки, и показывать правильные приемы работы).

4. Практическая часть урока

Мы с вами незаметно перешли от теоретического материала к выполнению практической работы. И пусть эта работа не связанна была с выпиливанием при помощи лобзика, но вы самостоятельно выполнили поставленную перед вами задачу по освоению приемов работы на сверлильном станке.  С этого момента вы можете самостоятельно работать на сверлильном станке (но учащиеся 5-6 классов работают под руководством учителя), но без разрешения учителя включать станок нельзя.

Сегодня вы начинаете изготавливать изделие с элементами пропильного характера (показать на примере некоторых работ) . При изготовлении панно вам необходимо будет выполнять сверление отверстий на станке.

Но первоначально вы должны познакомиться с предлагаемыми образцами изделий. Внимательно посмотрите на рисунки и каждый решит какое изделие он будет выполнять. (раздать учащимся  материал с изображением образцов).

Учащиеся выбирают объекты труда.

Дежурные раздают заготовки и наждачную бумаги. Учащиеся обрабатывают заготовки. При шлифовании не надо применять больших усилий, так как от этого качество только пострадает; Поверхность после шлифования должна быть чистой и шелковистой на ощупь.

Я готовлю каждому индивидуально образец изделия на компьютере.

Индивидуальная работа во время практической работы, контроль за качеством выпиливания деталей изделия.

Во время работы играет спокойная музыка.

5. Подведение итогов урока

Выпиленные и обработанные детали каждым учеником обсудить, указать на недостатки, и способы как устранить их и избежать при дальнейшей работе. Закончившим выпиливание деталей и обработавшим наждачной бумагой необходимо подобрать гуашевые краски для покраски деталей своего изделия.

Вопрос: В чем заключается подготовка и настройка сверлильного станка к работе?

Ответ: В подготовку станка к работе входят: установка шпиндельной головки станка по высоте и ее закрепление; установка и надежное закрепление режущего инструмента в патроне; установка и закрепление обрабатываемой детали на столе станка с помощью прихватов, прижимных планок, в тисках. Сверло закрепляют в сверлильном патроне. При креплении сверла в патрон надо следить за тем, чтобы его хвостовик достиг дна отверстия патрона.

Вопрос:   В чем заключаются правила техники безопасности при работе на сверлильном станке?

Ответ: На станке можно работать только в защитных очках; перед его включением необходимо проверить надежность закрепления защитного кожуха, инструмента в патроне, исправность пусковых кнопок и кнопки аварийной остановки.

Озвучить результаты контрольной  и практической работы, и теоретических знаний учащихся

Спасибо все за работу.

По окончанию работы каждый убирает свое рабочее место.

Дежурные убирают в классе. Учащиеся приводят себя в порядок.

Урок окончен.     Спасибо всем.   До свидания.